- Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu

ВНИМАНИЕ: Четырехтактные лодочные моторы Tohatsu поставляются без моторного масла внутри. Перед первым запуском лодочного мотора Вы должны добавить моторное масло, в противном случае Вашему лодочному мотору будет нанесен значительный ущерб.

Производитель рекомендует использовать моторное масло Genuine Tohatsu для лодочных моторов. Используйте только неэтилированный бензин с октановым числом 89 или выше.

После завершения обкатки четырехтактного подвесного лодочного мотора Тохатсу, в его редукторе необходимо сменить масло согласно инструкции, прилагаемой к мотору.

- Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 2 и 3 л.с.

| Время обкатки | 1-10 мин. | 10 мин.-2 ч. | 2-3 ч. | 3-10 ч. | После 10 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газа | Холостой ход | Менее чем 1/2 полного газа | Менее чем 3/4 полного газа | 3/4 полного газа | Возможен полный газ |
| Скорость |  | Не более 3000 об/мин | Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. | Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин |  |
| Внимание! Данные подвесные лодочные моторы Тохатсу оборудованы индикаторной лампой уровня масла. Когда индикаторная лампа не горит, это значит, что давление масла в норме. Когда загорается или начинает время от времени мерцать красная лампа, то необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Долить до необходимого уровня. Если уровень масла в норме, то проконсультируйтесь с дилером или со специалистами сервисного центра. Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает. |  |  |  |  |  |

Начало страницы

- Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 4-5-6 л.с.

| Время обкатки | 1-10 мин. | 10 мин.-2 ч. | 2-3 ч. | 3-10 ч. | После 10 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газа | Холостой ход | Менее чем 1/2 полного газа | Менее чем 3/4 полного газа | 3/4 полного газа | Возможен полный газ |
| Скорость |  | Не более 3000 об/мин | Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. | Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин |  |
| Внимание! Данные подвесные лодочные моторы Тохатсу оборудованы индикаторной лампой уровня масла. Когда индикаторная лампа не горит, это значит, что давление масла в норме. Когда загорается или начинает время от времени мерцать красная лампа, то необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Долить до необходимого уровня. Если уровень масла в норме, то проконсультируйтесь с дилером или со специалистами сервисного центра. Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает. |  |  |  |  |  |

Начало страницы

- Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 8-18 л.с.

| Время обкатки | 1-10 мин. | 10 мин.-2 ч. | 2-3 ч. | 3-10 ч. | После 10 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газа | Холостой ход | Менее чем 1/2 полного газа | Менее чем 3/4 полного газа | 3/4 полного газа | Возможен полный газ |
| Скорость |  | Не более 3000 об/мин | Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. | Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин |  |
| Внимание! Данные подвесные лодочные моторы Тохатсу оборудованы индикаторной лампой уровня масла. Когда индикаторная лампа не горит, это значит, что давление масла в норме. Когда загорается или начинает время от времени мерцать красная лампа, то необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Долить до необходимого уровня. Если уровень масла в норме, то проконсультируйтесь с дилером или со специалистами сервисного центра. Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает. |  |  |  |  |  |

Начало страницы

- Обкатка четырехтактных лодочных моторов Tohatsu 25-30 л.с.

| Время обкатки | 1-10 мин. | 10 мин.-2 ч. | 2-3 ч. | 3-10 ч. | После 10 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газа | Холостой ход | Менее чем 1/2 полного газа | Менее чем 3/4 полного газа | 3/4 полного газа | Возможен полный газ |
| Скорость |  | Не более 3000 об/мин | Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. | Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин |  |
| Внимание! Данные подвесные лодочные моторы Тохатсу оборудованы индикаторной лампой уровня масла. Когда индикаторная лампа не горит, это значит, что давление масла в норме. Когда загорается или начинает время от времени мерцать красная лампа, то необходимо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Долить до необходимого уровня. Если уровень масла в норме, то проконсультируйтесь с дилером или со специалистами сервисного центра. Никогда не запускайте двигатель Вашего лодочного мотора, если лампа горит или мигает. |  |  |  |  |  |

Начало страницы

- Обкатка лодочных моторов Tohatsu TLDI с прямым впрыском топлива

Обкатка моделей двухтактных подвесных лодочных моторов Tohatsu TLDI с прямым впрыском топлива, будет отличаться от обкатки двухтактных моторов.

- Обкатка лодочных моторов TLDI Tohatsu 40-50 л.с.

| Время обкатки | 1-10 мин. | 10 мин.-1 ч. | 1-2 ч. | 2-10 ч. | После 10 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газа | Холостой ход | Менее чем 1/2 полного газа | Менее чем 3/4 полного газа | 3/4 полного газа | Возможен полный газ |
| Скорость |  | Примерно 3000 об/мин | Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. | Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин |  |
| Внимание! Не смешивайте масло и бензин для использования в подвесных лодочных моторах Тохатсу с системой TLDI. Данные моторы не нуждаются в предварительном смешивании масла и бензина ни во время периода обкатки, ни во время обычного использования лодочного мотора. |  |  |  |  |  |

Начало страницы

- Обкатка лодочных моторов TLDI Tohatsu 70-90 л.с.

| Время обкатки | 1-10 мин. | 10 мин.-1 ч. | 1-2 ч. | 2-10 ч. | После 10 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газа | Холостой ход | Менее чем 1/2 полного газа | Менее чем 3/4 полного газа | 3/4 полного газа | Возможен полный газ |
| Скорость |  | Примерно 3000 об/мин | Возможна подача полного газа на 1 мин. каждые 10 мин. | Примерно 4000 об/мин. Возможна подача полного газа на 2 мин. каждые 10 мин |  |
| Внимание! Не смешивайте масло и бензин для использования в подвесных лодочных моторах Тохатсу с системой TLDI. Данные моторы не нуждаются в предварительном смешивании масла и бензина ни во время периода обкатки, ни во время обычного использования лодочного мотора. |  |  |  |  |  |